قم بأمساك جهاز SMARTIO بحيث يكون مواجهاً لوحة المفاتيح ويكون مكبر الصوت على اليسار وزر الوضع على يمين الجهاز. وأيضاً يكون زر الطاقة في الأسفل ، وأزرار الصوت في الأعلى. كل شيء يتم شرحه من اليسار إلى اليمين.

1. موقع مفاتيح الوظائف

1.1 في الأعلى  :   أزرار خفض الصوت (-) ورفع الصوت (  +  )

1.2 على الجانب الأمامي  :   مكبر الصوت ، لوحة المفاتيح ، زر الوضع ، LED

1.3 على الجانب الأيمن  :  ميكروفون ، USB-C ، مقبس سماعة الأذن

1.4 في الأسفل  :   زر الطاقة

1.5 الوظائف  :

زر الطاقة :  اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

زر الصوت :  ارفع أو اخفض مستوى الصوت.

زر الوضع :  حدد وضع التنقل أو وضع الإدخال.

USB-C :  اشحن البطارية أو قم بتحديث البرامج الثابتة.

2. تشغيل / إيقاف ، قفل لوحة المفاتيح ، الوضع الصامت

2.1 التشغيل :  اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. ستسمع عبارة "تم التشغيل" وسيتم تشغيل الجهاز.

2.2 إيقاف التشغيل :  اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. ستسمع عبارة "إيقاف التشغيل" ، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.

2.3 قفل لوحة المفاتيح الخاصة بك :  اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوان. سوف تسمع ، "تم قفل لوحة المفاتيح" ، وسيتم قفل لوحة المفاتيح.

2.4 فتح لوحة المفاتيح الخاصة بك :  اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوان. سوف تسمع ، "تمَّ فتحُ قُفْلَ لوحةِ المفاتيح" ، وسيتم إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

2.5 الوضع الصامت :  إذا ضغطت على زر خفض الصوت (-) وزر رفع الصوت (  +  ) في نفس الوقت ، فسوف تسمع "وضع الصامت قيد التشغيل" ، وسيكون الجهاز في الوضع الصامت.

2.6 تحرير الوضع الصامت :  اضغط على زر خفض الصوت (-) وزر رفع الصوت (  +  ) في نفس الوقت لتحرير جهازك من الوضع الصامت حيث ستسمع "إيقاف الوضع الصامت."

3. اقتران بلوتوث

3.1 الاقتران الأولي :  قم بتشغيل SMARTIO الخاص بك. بعد تنشيط ال Bluetooth على هاتفك الذكي ، ابحث عن SMARTIO وقم بتوصيله. عند اكتمال الاقتران ، ستسمع عبارة " تم الأتصال بالبلوتوث".

3.2 إعادة الاتصال :  إذا فقدت اتصال ال Bluetooth ، فحاول إعادة الاتصال بالضغط على زر الوضع.

4. إعدادات نظام التشغيل

4.1 إعدادات نظام التشغيل :  قم بإعداد نظام تشغيل SMARTIO الخاص بك.

4.1.1  IOS :  زر خفض مستوى الصوت   +   مفتاح L1   +   زر الوضع. سوف تسمع " وضع آي أو إس ".

4.1.2  Android :  زر رفع الصوت   +   مفتاح L1   +   زر الوضع. ستسمع "وضع الأندرويد".

5. البطارية

5.1 التحقق من حالة الشحن :  زر الوضع   +   زر الطاقة

5.1.1 سوف تسمع "مستوى البطارية 25%" عندما يتبقى 25٪ من البطارية.

5.1.2 سوف تسمع "مستوى البطارية 50%" عندما يتبقى 50٪ من البطارية.

5.1.3 سوف تسمع "مستوى البطارية أكثر من 75%" عندما يتبقى 75٪ من البطارية.

5.2 كيف تشحن بطاريتك :  استخدم كابل شحن من نوع USB-C. عندما تكون بطاريتك مشحونة بالكامل ، ستسمع عبارة "تم شحن البطارية" وسيضيء الضوء الأخضر.

:  5.3 وضع السكون :  إذا لم يكن هناك نشاط على SMARTIO لمدة 5 دقائق ، فسيتم تحويله تلقائيًا إلى وضع السكون. اضغط على أي زر لبدء استخدام الجهاز ، ثم سيحاول الجهاز التوصيل بالبلوتوث.

* عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام ، يرجى إيقاف تشغيل SMARTIO لمنع نفاد البطارية.

6. إعدادات الوضع

6.1 إعدادات الوضع :  اضغط على زر الوضع للتبديل بين وضع التنقل ووضع الإدخال.

6.2 وضع إدخال برايل :  إذا ضغطت على مفتاح R4 لأكثر من 3 ثوانٍ في وضع التنقل ، فستسمع "وضع لغة برايل" وستنتقل إلى وضع برايل. قم بإمساك جهاز SMARTIO الخاص بك بحيث تكون مواجهاً الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح.

6.3 وضع المستعرض :  إذا ضغطت على مفتاح N12 لأكثر من 3 ثوانٍ ، فسوف تسمع "وضع المتصفح" وستنتقل إلى وضع المتصفح.

7. تغيير لغة الإدخال

7.1 تغيير اللغة: تبديل اللغات في وضع الإدخال. اضغط على مفتاح L2 للتبديل بين العربية والإنجليزية.

7.2 مزامنة اللغة :  إذا لم يتم إدخال الحروف التي كتبتها في SMARTIO في هاتفك الذكي بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن إعدادات اللغة الخاصة بهاتفك لم تتم مزامنتها مع جهاز ال SMARTIO الخاص بك. اضغط على مفتاح L2  +  زر الوضع لأكثر من 3 ثوانٍ لمزامنة اللغة.

8. إدخال نص مطبوع

8.1 حرف كبير :  اكتب الأحرف أثناء الضغط على مفتاح L4 (Shift).

8.2 الأرقام والرموز :  اضغط على مفتاح L3 لإدخال الأرقام ، واضغط على مفتاح L3 مرة أخرى للحصول على رموز إضافية. للعودة إلى وضع إدخال النص ، اضغط على مفتاح L1.

8.2.1 مفتاح مسافة للخلف :  R1

8.2.2 مفتاح المسافة :  R2

8.2.3 مفتاح الإدخال :  R3

9. إدخال برايل

9.1 المدخلات الأساسية :  N3,6,9,1,4,7 هي نقطة 1،2،3،4،5،6.

9.2 إدخال رمز :  إذا كنت تريد إدخال رمز ، اضغط على مفتاح L4 واكتب الرمز. وبعد الضغط على مفتاح L4 مرة أخرى ، ستعود إلى وضع إدخال برايل.